|  | KG | Griglia di mandata ad alette curve passo 20 mm in alluminio estruso anodizzato mod. Lindab KG. Telaio: in alluminio estruso, larghezza 25 mm, con bordi arrotondati, costruito in quattro parti collegate in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico. Alette: in alluminio estruso con interasse di 20 mm, disposte a una o due vie, incernierate in un supporto di guida in plastica incorporato nel telaio. Rinforzo trasversale: previsto per tutte le dimensioni con base superiore a 600 mm. Serranda, opzionale: interamente in acciaio, con alette multiple a movimento contrapposto. Controtelaio di montaggio, opzionale: in lamiera d'acciaio. Installazione della griglia: con sistema senza viti con clips; con sistema tradizionale a vite direttamente nella condotta o a parete; con sistema a vite nascosta “U-FIX” e controtelaio di montaggio. Per le installazioni a soffitto, si sconsiglia l'uso di clip. Finitura: disponibile in alluminio anodizzato naturale o verniciato a polvere RAL 9010 o RAL 9003. Altri tipi di verniciatura disponibili su richiesta. |
| --- | --- | --- |